## Дворовая территория по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Удриса, д.10.

6.13.1. Благоустройство

1) Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;

-Устройство оснований из щебня марки 600 фракции 40-70 мм;

-Розлив вяжущих материалов;

-Устройство выравнивающего слоя толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона;

-Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала;

-Устройство выравнивающего слоя толщиной 4,5 см из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона.

2) Состав работ по ремонту велосипедной дорожки из плитки(брусчатки):

-Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала;

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;

-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком;

-Установка тротуарных бортовых камней бетонных: при других видах покрытий;

6.13.2.Освещение

1) Основные характеристики объекта наружного освещения:

-Дворовая территория, подлежащая оборудованию наружным освещением – пешеходная зона и игровая площадка, расположенные  между  многоквартирных жилых домов. Движение автотранспорта в зоне планируемого наружного освещения  отсутствует.

2) Смонтировать две световые ж.б. опоры типа СКЦ-11-2,5 с оформлением земляных работ и их согласованием с владельцами  всех инженерных коммуникаций в данном районе.

3) Место установки опор согласовать с Заказчиком.

6.13.3Озеленение

1)Посадка деревьев

Подготовка к благоустройству территорий должна начинаться с согласования земляных работ.

Подготовка посадочных мест:

- места посадки деревьев определяются Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения  предварительной заявки от Заказчика.-Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта.-При посадке саженцев с обнаженной корневой системой в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт и хорошо утрамбовывается, так, чтобы не было пустот.

-Саженцы после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям.

6.13.4.Спортивная площадка, площадка для мини-футбола, волейбольная площадка

Подрядчик должен выполнить работы по оборудованию игровыми комплексами детской площадки, расположенной по адресу: г. Дзержинск,  ул. Удриса, д.10.

- Устройство покрытий толщиной 10 мм из резиновой крошки на основе полиуретана.

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Покрытие бесшовное наливное для спортивных и детских площадок | 1 м2 | 365,00-волейбольная площадка 240,00- спортивная площадка 460,00-площадка для мини-футбола |  |

- Установка ограждения

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение представляет собой цельносварную конструкцию. Угловые секции соединяются при помощи угловых фиксаторов. Ограждение устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 36 |  |

- Установка спортивного оборудования

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивное оборудование Представляет собой сборно-разборную S-образную конструкцию, состоящую из шести опор и пяти закладных брусьев. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 3 лет. | шт. | 1 |  |
| 2 | Спортивное оборудование Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из шести опорных столбов и трех закладных брусьев. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 3 лет. | шт. | 1 |  |
| 3 | Спортивное оборудование Представляет собой сборно-разборную конструкцию и включает в себя стойку и баскетбольный щит с кольцом. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 14 лет. | шт. | 2 |  |
| 4 | Ворота для мини футбола Спортивное оборудование включает в себя две боковые опоры, две стойки, верхнюю и нижнюю части. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 14 лет. | шт. | 2 |  |
| 5 | Спортивное оборудование Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух боковых опор, барабана, двух турников и ступени. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 5 лет. | шт. | 1 |  |
| 6 | Спортивное оборудование Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух опор и верхней части. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 10 лет. | шт. | 1 |  |
| 7 | Волейбольная стойка Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух стоек и стандартной волейбольной сетки. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 1 |  |
| 8 | Спортивное оборудование Выполнено как цельносварная металлическая тройная гимнастическая стенка с турниками на четырех опорах. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 10 лет. | шт. | 1 |  |
| 9 | Спортивное оборудование Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из боковой стойки, гимнастической стенки, гимнастических брусьев, двух упоров для отжиманий разной высоты, опоры под брусья и турника. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 10 лет. | шт. | 1 |  |
| 10 | Спортивное оборудование Выполнено как цельносварная металлическая конструкция. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 3 до 6 лет. | шт. | 1 |  |

6.13.5.Установка МАФ

1)Скамья, в количестве 6 штук, в соответствии с эскизом

-Скамья имеет сборную конструкцию и включает в себя две опоры и сидение.

-Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления.

-Скамья устанавливается и бетонируется в грунт.

2) Сушилка универсальная, в количестве 1 штуки, в соответствии с эскизом

- Оборудование включает в себя две стойки, выполненные из труб;

- Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без применения инструментов.

3) Урна, в количестве 7 штук, в соответствии с эскизом

-Урна имеет цельносварную конструкцию и включает в себя опору и короб.

-Короб имеет радиальное вращение на опоре, для упрощения извлечения мусора.

-Урна устанавливается и бетонируется в грунт.

4) Вазон, в количестве 18 штук, в соответствии с эскизом

-Вазон выполнен цельнолитым.

-Вазон устанавливается на ровную твердую поверхность.

-Вазон выполнен из фибробетона.

5) Стойка для белья комбинированная, в количестве 4 штук, в соответствии с эскизом

## -Оборудование включает в себя четыре стойки, выполненные из трубы

## -Все металлические элементы изготавливаются из круглых труб, с применением горячекатаного листа.

-Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без применения  инструментов.